紫清云MQTT数据接入协议

版本：1.2.0

状态：受控文件

著作权声明

本文档版权属于江苏紫清信息科技有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

联系我们

江苏紫清信息科技有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司，联系方式如下：

江苏紫清信息科技有限公司

地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技园1106室

电话：400-066-9060		+86 0510-82602929

邮箱：marketing@anylink.io

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可发送邮件至：support@anylink.io

文档修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2024/08 |  | 初版 |
| 1.0.1 | 2024/10 | 宋玉平 | 控制命令增加itemId参数 |
| 1.0.2 | 2024/12 | 杨丙洲 | 设备OTA升级命令增加tag参数 |
| 1.0.3 | 2025/02 | 宋玉平 | 下发控制命令，上传一次所有数据 |
| 1.0.4 | 2025/03 | 宋玉平 | 注册点表支持分包上传 添加注册响应说明 |
| 1.0.5 | 2025/03 | 宋玉平 | 注册文件里添加checksum字段 添加设备心跳 |
| 1.1.0 | 2026/03 | 罗帅 | 增加下发点表配置、网关OTA、MQTT配置的说明 |
| 1.2.0 | 2026/05 | 罗帅 | 增加数据压缩说明 附录5 |

目录

术语约定	1

1 MQTT信息	2

2 数据交互	3

2.1 数据点注册	3

2.1.1 JSON标准注册	3

2.1.2 分包注册	5

2.1.3 注册响应	8

2.2 网关属性信息	8

2.3 设备属性信息	9

2.4 数据上传	10

2.5 告警	11

2.6 设备心跳	12

2.7 设备上线/离线	13

2.8 数据控制	13

2.8.1 下发控制命令	13

2.8.2 上传控制结果	14

2.9 OTA升级（设备OTA）	15

2.9.1 下发OTA升级命令	15

2.9.2 上传OTA结果	16

2.10 OTA升级（网关OTA）	17

2.10.1 下发OTA升级命令	18

2.10.2 上传OTA结果	18

2.11 强制网关上传设备数据	19

2.11.1 平台下发命令	19

2.11.2 网关响应	20

2.12 下发设备点表配置	20

2.12.1 平台端给网关下发点表配置	20

2.12.2 网关响应	23

2.13 修改网关的MQTT配置	24

2.13.1 平台端下发mqtt参数	24

2.13.2 网关响应	25

附录1：item type数据点类型	27

附录2：控制命令类型（cmdType）	27

附录3：Topic Code说明	27

附录4：Transform说明	28

附录5：LZ4数据压缩说明	29

术语约定

- unique_id：唯一标识数据采集器（网关），类似一个序列号条码的，长度不超过16位。

- 服务器：mqtt broker端。

- 客户端：mqtt的客户端，一般即为数据采集器（设备）,对应的mqtt client id格式为：THIRD_${unique_id}, 而且要使用长连接，不允许每发送一次数据就建立一次连接。

- 文档中${字符串}表示取字符串的值，例如当unique_id=12345时，那么/third/standard/up/${unique_id}/data的topic，就是指/third/standard/up/12345/data

- MQTT信息

需要使用的MQTT信息包括：服务器地址、端口号、MQTT用户名、MQTT密码。

以上信息联系云平台供应商提供。

- 数据交互

  - 数据点注册

2.1.1 JSON标准注册

注意：当网关内配置的数据点信息有任何变化时，需要重新向该topic发送配置信息。

Topic：/third/standard/up/${unique_id}/config

正文JSON格式如下：

{ "dataCode": "deviceRegister", "data": { "checksum": "e10adc3949b", //非必填。注册文件的标识码（最大长度32位），表示data部分除去checksum，timestamp之外，对其他内容进行数据计算得出的值。如果两次注册checksum相同，认为注册文件相同。反之，则认为注册文件发生了变化 "uniqueId": "1234567", //采集器的序列号，数字和英文字母的组合，长度不超过16位 "timestamp": 1474964078659, //UNIX时间戳(ms) "name": "流量计监控", "devices": [ //设备监控配置信息 { "id": ”abc”, //设备ID，数字和英文字母的组合且长度不超过20位 "name": "流量计", //设备名称 "items": [ { "id": 1, //数据项id，当前device内唯一 "name": "FlowTheDay", //数据点名称，当前device内唯一 "alias": "流量", //数据点别名 "type": 2, //数据类型，见附录1 "frequency": 1000, //采集频率，单位ms "writable": 0, //读写属性，0--只读，1--读写都支持 "unit": "m" //单位 }, { "id": 2, "alias": "开关", "name": "Switch", "type": 2, "frequency": 1000, "writable": 0, "unit": "m" } ], "rules": [ { "id": 1, //编号，当前device内唯一 "name": "告警规则名称", //告警规则名称 "severity": 8, //告警级别8，9，10，11，12 "description": "告警描述", //告警描述 “items”: [ { "id": 1, //告警规则关联的数据项id "operator": "<,<", //比较操作符 "operand1": "10", //阈值1 "operand2": "80" //阈值2 } ] } ] } ] } }

※ 告警级别说明：

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 8 | 一级 |
| 9 | 二级 |
| 10 | 三级 |
| 11 | 四级 |
| 12 | 通知 |

※ 比较操作符说明：

下面示例中，L1表示阈值1，L2表示阈值2，value表示告警规则关联的数据项的值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| == | value == L1 |
| != | value != L1 |
| > | value > L1 |
| >= | value >= L1 |
| < | value < L1 |
| <= | value <= L1 |
| <,< | L1 < value < L2 |
| <=,< | L1 <= value < L2 |
| <,<= | L1 < value <= L2 |
| <=,<= | L1 <= value <= L2 |

2.1.2 分包注册

由于网关实际限制，不能一次性上传完整的JSON注册包时，可以采用分包方式上传，将JSON注册包分拆为几组，再增加分包头部信息，依次上传即可。

注意头信息里的时间戳，同一组注册包的各个分包具有相同的时间戳，也就是说相同时间戳的分包最终会组装成一个完整的注册包。

- Topic：/third/standard/up/packet/${unique_id}/config

上传的数据格式为：分包头部信息+正文JSON拆分之后的字节数组+CRC16

- 数据格式：

文件类型（1字节，当前0x01）+

文件总包数（2字节，总包数，低字节在前高字节在后）+

文件当前数据包编号（2字节, 从1开始，低字节在前高字节在后）+

时间戳（6byte, 其中前面4byte秒, 2byte毫秒） +

正文（分包之后的字节数组）+

校验码(2 字节，前面所有字节 ModbusCRC16 校验码)

示例：0x01,0x03,0x00,0x01,0x00,0x88,0x13,0xD9,0x67,0XE7,0x03,正文,CRC

说明：0x01 文件类型

0x03,0x00文件拆分的包数，3个数据包

0x01,0x00当前数据包编号，第一个数据包

0x88,0x13,0xD9,0x67时间戳的前4个字节，表示秒1742279560

0XE7,0x03时间戳的后2个字节，表示毫秒999

正文：原JSON格式的注册文件，转换成二进制字节数组之后，按照硬件支持的数据包大小进行拆分

例如JSON格式的注册文件为：

{"dataCode":"deviceRegister","data":{"uniqueId":"1234567","timestamp":1474964078659,"name":"流量计监控","devices":[{"id":"abc","name":"流量计","items":[{"id":1,"name":"FlowTheDay","alias":"流量","type":2,"frequency":1000,"writable":0,"unit":"m"},{"id":2,"alias":"开关","name":"Switch","type":2,"frequency":1000,"writable":0,"unit":"m"}],"rules":[{"id":1,"name":"告警规则名称","severity":8,"description":"告警描述","items":[{"id":1,"operator":"<,<","operand1":"10","operand2":"80"}]}]}]}}

转换为字节数组之后对应的正文为:

0x7b,0x22,0x64,0x61,0x74,0x61,0x43,0x6f,0x64,0x65,0x22,0x3a,0x22,0x64,0x65,0x76,0x69,0x63,0x65,0x52,0x65,0x67,0x69,0x73,0x74,0x65,0x72,0x22,0x2c,0x22,0x64,0x61,0x74,0x61,0x22,0x3a,0x7b,0x22,0x75,0x6e,0x69,0x71,0x75,0x65,0x49,0x64,0x22,0x3a,0x22,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x22,0x2c,0x22,0x74,0x69,0x6d,0x65,0x73,0x74,0x61,0x6d,0x70,0x22,0x3a,0x31,0x34,0x37,0x34,0x39,0x36,0x34,0x30,0x37,0x38,0x36,0x35,0x39,0x2c,0x22,0x6e,0x61,0x6d,0x65,0x22,0x3a,0x22,0xe6,0xb5,0x81,0xe9,0x87,0x8f,0xe8,0xae,0xa1,0xe7,0x9b,0x91,0xe6,0x8e,0xa7,0x22,0x2c,0x22,0x64,0x65,0x76,0x69,0x63,0x65,0x73,0x22,0x3a,0x5b,0x7b,0x22,0x69,0x64,0x22,0x3a,0x22,0x61,0x62,0x63,0x22,0x2c,0x22,0x6e,0x61,0x6d,0x65,0x22,0x3a,0x22,0xe6,0xb5,0x81,0xe9,0x87,0x8f,0xe8,0xae,0xa1,0x22,0x2c,0x22,0x69,0x74,0x65,0x6d,0x73,0x22,0x3a,0x5b,0x7b,0x22,0x69,0x64,0x22,0x3a,0x31,0x2c,0x22,0x6e,0x61,0x6d,0x65,0x22,0x3a,0x22,0x46,0x6c,0x6f,0x77,0x54,0x68,0x65,0x44,0x61,0x79,0x22,0x2c,0x22,0x61,0x6c,0x69,0x61,0x73,0x22,0x3a,0x22,0xe6,0xb5,0x81,0xe9,0x87,0x8f,0x22,0x2c,0x22,0x74,0x79,0x70,0x65,0x22,0x3a,0x32,0x2c,0x22,0x66,0x72,0x65,0x71,0x75,0x65,0x6e,0x63,0x79,0x22,0x3a,0x31,0x30,0x30,0x30,0x2c,0x22,0x77,0x72,0x69,0x74,0x61,0x62,0x6c,0x65,0x22,0x3a,0x30,0x2c,0x22,0x75,0x6e,0x69,0x74,0x22,0x3a,0x22,0x6d,0x22,0x7d,0x2c,0x7b,0x22,0x69,0x64,0x22,0x3a,0x32,0x2c,0x22,0x61,0x6c,0x69,0x61,0x73,0x22,0x3a,0x22,0xe5,0xbc,0x80,0xe5,0x85,0xb3,0x22,0x2c,0x22,0x6e,0x61,0x6d,0x65,0x22,0x3a,0x22,0x53,0x77,0x69,0x74,0x63,0x68,0x22,0x2c,0x22,0x74,0x79,0x70,0x65,0x22,0x3a,0x32,0x2c,0x22,0x66,0x72,0x65,0x71,0x75,0x65,0x6e,0x63,0x79,0x22,0x3a,0x31,0x30,0x30,0x30,0x2c,0x22,0x77,0x72,0x69,0x74,0x61,0x62,0x6c,0x65,0x22,0x3a,0x30,0x2c,0x22,0x75,0x6e,0x69,0x74,0x22,0x3a,0x22,0x6d,0x22,0x7d,0x5d,0x2c,0x22,0x72,0x75,0x6c,0x65,0x73,0x22,0x3a,0x5b,0x7b,0x22,0x69,0x64,0x22,0x3a,0x31,0x2c,0x22,0x6e,0x61,0x6d,0x65,0x22,0x3a,0x22,0xe5,0x91,0x8a,0xe8,0xad,0xa6,0xe8,0xa7,0x84,0xe5,0x88,0x99,0xe5,0x90,0x8d,0xe7,0xa7,0xb0,0x22,0x2c,0x22,0x73,0x65,0x76,0x65,0x72,0x69,0x74,0x79,0x22,0x3a,0x38,0x2c,0x22,0x64,0x65,0x73,0x63,0x72,0x69,0x70,0x74,0x69,0x6f,0x6e,0x22,0x3a,0x22,0xe5,0x91,0x8a,0xe8,0xad,0xa6,0xe6,0x8f,0x8f,0xe8,0xbf,0xb0,0x22,0x2c,0x22,0x69,0x74,0x65,0x6d,0x73,0x22,0x3a,0x5b,0x7b,0x22,0x69,0x64,0x22,0x3a,0x31,0x2c,0x22,0x6f,0x70,0x72,0x61,0x74,0x6f,0x72,0x22,0x3a,0x22,0x3c,0x2c,0x3c,0x22,0x2c,0x22,0x6f,0x70,0x65,0x72,0x61,0x6e,0x64,0x31,0x22,0x3a,0x22,0x31,0x30,0x22,0x2c,0x22,0x6f,0x70,0x65,0x72,0x61,0x6e,0x64,0x32,0x22,0x3a,0x22,0x38,0x30,0x22,0x7d,0x5d,0x7d,0x5d,0x7d,0x5d,0x7d,0x7d

拆包就是对上述字节数组进行拆分。

加上头信息之后，完整的一个数据包为：

0x01,0x03,0x00,0x01,0x00,0x88,0x13,0xD9,0x67,0XE7,0x03,0x7b,0x22,0x64,0x61,0x74,0x61,0x43,0x6f,0x64,0x65,0x22,0x3a,0x22,0x64,0x65,0x76,0x69,0x63,0x65,0x52,0x65,0x67,0x69,0x73,0x74,0x65…

黄色字体表示头信息，灰色字体表示时间戳，蓝色字体表示拆包之后的正文信息。

2.1.3 注册响应

服务器接收到完整的数据点注册后，会对注册内容进行解析、存储，并将处理结果推送给网关。

- Topic: /third/standard/down/${unique_id}/config/resp

注册响应数据格式：

{ "result_code":"错误码", "result_message":"错误信息说明", "timestamp":1474964078659 //UNIX时间戳（ms） }

- 注册响应错误码说明

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 200000 | 注册成功 |
| 200001 | 配置文件解析失败 |
| 500 | 服务内部处理错误 |

  - 网关属性信息

网关启动后，可以向平台上传一些网关属性信息（字段可根据业务扩展）。该流程非必需。

- Topic：/third/standard/up/${unique_id}/attribute

正文JSON格式如下：

{ "dataCode": "gatewayAttribute", "data": { "uniqueId": "1234567", "timestamp": 1474964078659, //UNIX时间戳（ms） "attributes": { "CSQ": "29", "simid": "898602123434343543323" } } }

data字段是一个JSON对象，对象中key表示设备属性，value表示属性值。

允许上传的属性如下表：

| 属性 | 说明 |
| --- | --- |
| gateModel | 采集器的型号 |
| agentVersion | 采集器的固件版本 |
| CSQ | 采集器的移动网络、WiFi的信号强度 |
| simid | SIM卡的ICCID |

  - 设备属性信息

网关启动后，可以向平台上传一些网关属性信息（字段可根据业务扩展）。该流程非必需。

- Topic：/third/standard/up/${unique_id}/attribute

正文JSON格式如下：

{ "dataCode": "deviceAttribute", "data": { "uniqueId": "1234567", "timestamp": 1474964078659, //UNIX时间戳（ms） "devices": [ { "id": "123abc", "attributes": { "productName": "一体化预制泵", "productId": "00-E0-4C-36-0D-6D" } } ] } }

data字段是一个JSON对象，对象中key表示设备属性，value表示属性值。

允许上传的属性如下表：

| 属性 | 说明 |
| --- | --- |
| device_alias | 设备别名 |
| productId | 产品编号 |
| productName | 产品名称 |
| installPlace | 安装地址 |
| userName | 用户姓名 |
| userPhone | 用户电话 |
| serialNumber | 网关序列号 |
| wxLocation | 地理位置信息 |
| productModel | 产品型号 |
| controllerModel | 控制器型号 |

  - 数据上传

注：若使用lz4压缩，Topic参考附录5

Topic: /third/standard/up/${unique_id}/data

JSON数据格式：

{ "dataCode": "deviceItemData", "data": { "uniqueId": "1234567", "timestamp": 1651730442099, //UNIX时间戳（ms） "devices": [ { "id": ”123456abc”, "items": [ { "id": 1, "value": "0.100000001" }, { "id": 2, "value": "0.100000001" } ] } ] } }

  - 告警

注：若使用lz4压缩，Topic参考附录5

Topic：/third/standard/up/${unique_id}/alarm

JSON数据格式：

告警触发：

{ "dataCode": "deviceAlarm", "data": { "uniqueId": "1234567", "timestamp": 1651730442099, //UNIX时间戳（ms） "active": true, //true表示告警触发 "devices": [ { "id": ”123456abc”, "alarms": [ { "ruleId": 1, //告警规则ID "items": [ { "id": 1, //数据项id "value": "告警发生时数据点的值" } ] } ] } ] } }

告警消除：

{ "dataCode": "deviceAlarm", "data": { "uniqueId": "1234567", "timestamp": 1651730442099, //UNIX时间戳（ms） "active": false, //false表示告警消除 "devices": [ { "id": ”123456abc”, "alarms": [ { "ruleId": 1, //告警规则ID "items": [ { "id": 1, //数据项id "value": "告警消除时数据点的值", } ] } ] } ] } }

  - 设备心跳

每隔5分钟一次心跳，如果丢失超过1.5个心跳，则认为设备离线。

Topic: /third/standard/up/${unique_id}/hearbeat

JSON数据格式：

{
    "dataCode": "heartbeat",
    "data": {
        "uniqueId": "1234567",
        "timestamp": 1651730442099，//UNIX时间戳（ms）

"deviceIds": ["1", "2", "3"]
    }
}

  - 设备上线/离线

Topic: /third/standard/up/${unique_id}/deviceState

JSON数据格式：

{ "dataCode": "deviceState", "data": { "uniqueId": "1234567", "timestamp": 1651730442099, //UNIX时间戳（ms） "state": 0, "deviceIds": ["1", "2", "3"] } }

注：state=1表示设备上线，state=0表示设备离线

如果deviceIds数组为空，state状态表示所有设备的状态。比如state=0表示所有设备离线，state=1表示所有设备都在线。

  - 数据控制

2.8.1 下发控制命令

Topic：/third/standard/down/${unique_id}/control

数据格式：

{

"dataCode": "deviceControl",

"data": {
    "uniqueId":"1234567", //网关唯一ID
    "timestamp":1474964078659, //UNIX时间戳（ms）
    "messageId":"1651730442099", //用户自定义数值，网关在响应中需要原样返回该值
    "cmdType":0,  //控制命令类型，例如修改数据项值，或者下发一个串口命令（见附录2）
    "cmds":[
        {
           "deviceId":"123456abc",

"itemName":"FlowTheDay",

"itemId": 14,

"value":"1"
        	 }
    ]
}

}

2.8.2 上传控制结果

Topic：/third/standard/up/${unique_id}/control/resp

JSON数据格式：

{ "dataCode": "deviceControlResponse", "data": { "resultCode":"错误码", "resultMessage":"错误信息说明", "messageId":"用户自定义数值，原样返回", "timestamp":1474964078659 //UNIX时间戳（ms） } }

错误码：

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 命令执行成功 |
| -1 | 命令执行失败 |
| 3 | 超时 |
| 5 | 未知错误 |
| 6 | 命令格式错误（比如下发的命令不是标准的JSON格式） |

  - OTA升级（设备OTA）

2.9.1 下发OTA升级命令

Topic：/third/standard/down/${unique_id}/OTA

JSON数据格式：

{ "dataCode": "deviceOTACmd", "data": { "uniqueId": "1234567", //网关唯一ID "timestamp": 1474964078659, //UNIX时间戳（ms） "messageId": "1651730442099", //网关在响应中需要原样返回该值 "cmdType": 1002, //控制命令类型，见附录2 "params": { "url": "http://test.anylink.io:88/ota/fefdsf.bin", //OTA升级文件下载地址 "md5": "bd505abdf341b3a90bc00957", //OTA文件md5值 "tag1": "", //OTA设备协议标识值，非必需项 "tag2": "N20", //OTA自定义标识值，非必需项 "tag3": "1234" //OTA自定义标识值，非必需项 } } }

2.9.2 上传OTA结果

Topic：/third/standard/up/${unique_id}/OTA/resp

JSON数据格式：

{ "dataCode": "deviceOTAResponse", "data": { "statusCode": 2, //当前OTA所处阶段 "resultCode": 100, //执行结果 "resultMessage":"错误信息说明", "messageId":"用户自定义数值，原样返回", "timestamp":1474964078659 //UNIX时间戳（ms） } }

stausCode以及resultCode说明：

| statusCode | OTA所处阶段 | resultCode |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网关是否就绪 | - 表示网关准备就绪，可以进行OTA升级 - 网关侧禁止升级 - 获取升级目录失败 - 目录不存在 - 检验版本失败 - 命令校验失败 - 命令解析失败 可扩展 |
| 2 | 下载文件 | 100—文件下载并校验成功 101—文件下载失败 102—文件校验失败 103—文件接收超时 104—解压文件失败 可扩展 |
| 3 | 升级结果 | 200—升级成功 201—升级失败 可扩展 |

  - OTA升级（网关OTA）

2.10.1 下发OTA升级命令

Topic：/third/standard/down/${unique_id}/OTA

JSON数据格式：

{ "dataCode": "gatewayOTACmd", "data": { "uniqueId": "1234567", //网关唯一ID "timestamp": 1474964078659, //UNIX时间戳（ms） "messageId": "1651730442099", //网关在响应中需要原样返回该值 "cmdType": 1001, //控制命令类型，见附录2 "params": { "url": "http://test.anylink.io:88/ota/fefdsf.bin", //OTA升级文件下载地址 "md5": "bd505abdf341b3a90bc00957" //OTA文件md5值 } } }

2.10.2 上传OTA结果

Topic：/third/standard/up/${unique_id}/OTA/resp

JSON数据格式：

{ "dataCode": "gatewayOTAResponse", "data": { "statusCode": 2, //当前OTA所处阶段 "resultCode": 100, //执行结果 "resultMessage":"错误信息说明", "messageId":"用户自定义数值，原样返回", "timestamp":1474964078659 //UNIX时间戳（ms） } }

stausCode以及resultCode说明：

| statusCode | OTA所处阶段 | resultCode |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网关是否就绪 | 0--表示网关准备就绪，可以进行OTA升级 1--网关侧禁止升级 2--获取升级目录失败 3--目录不存在 4--检验版本失败 5--命令校验失败 6--命令解析失败 可扩展 |
| 2 | 下载文件 | 100—文件下载并校验成功 101—文件下载失败 102—文件校验失败 103—文件接收超时 104—解压文件失败 可扩展 |
| 3 | 升级结果 | 200—升级成功 201—升级失败 可扩展 |

  - 强制网关上传设备数据

2.11.1 平台下发命令

Topic：/third/standard/down/${unique_id}/control

数据格式：

{ "dataCode": "deviceControl", "data": { "uniqueId": "1234567", //网关唯一ID "timestamp": 1474964078659, //UNIX时间戳（ms） "messageId": "1651730442099", //用户自定义数值，网关在响应中需要原样返回该值 "cmdType": 3, //控制命令类型，例如修改数据项值，或者下发一个串口命令（见附录2） "cmds": [ { "shell": "UPLOAD_ITEMS_DATA", //该命令表示立即上传一次实时数据 "param": { "all": 1, // 1表示上传所有设备的数据, 0 表示部分设备，结合items "items": [ { "all": 1, // 1表示上传该device的所有数据，0表示部分数据 "deviceId": 1, "itemIds": [1, 2, 3] } ] } } ] } }

2.11.2 网关响应

网关根据控制命令上传相关数据。并返回命令的执行结果，参考【2.8.2上传控制结果】

  - 下发设备点表配置

2.12.1 平台端给网关下发点表配置

Topic: /third/standard/down/${unique_id}/config

说明：平台端下发一个json格式数据包，包含点表配置文件的下载地址，网关侧从该地址下载配置文件。

下发的JSON命令格式如下：

{

"dataCode": "deviceConfig",

"data": {
    "uniqueId":"1234567", //网关唯一ID
    "timestamp":1474964078659, //UNIX时间戳（ms）
    "messageId":"1651730442099", //网关在响应中需要原样返回该值
    "cmdType":1000,  //命令类型，见附录2

"params": {
     "url": "http://test.anylink.io:88/config/N20_202501212.json",  //设备点表文件下载地址
     "md5": "bd505abdf341b3a90bc00957", //OTA文件md5值
   }
}

}

点表配置文件示例如下：

{ "name": "流量计监控", //网关名称 "devices": [ //设备监控配置信息 { "id": ”abc”, //设备ID，数字和英文字母的组合且长度不超过20位 "config": { "protocol": "modbus-rtu", // 通信协议 "connection": { "channel": "com1", // 通讯口 com1 ... comN "baudRate": 9600, // 波特率 600~256000 "dataBits": 8, // 数据位 5/6/7/8 "stopBits": 1, // 停止位 1/1.5/2 "parity": "none", // 校验位 none/odd/even "timeout": 1000 // 超时时间（毫秒） } }, "name": "流量计", //设备名称 "items": [ { "id": 1, //数据项id，当前device内唯一 "name": "FlowTheDay", //数据点名称，当前device内唯一 "alias": "流量", //数据点别名 "type": 2, //数据类型，见附录1 "frequency": 1000, //采集频率（毫秒） "writable": 0, //读写属性，0—只读，1—读写都支持 "unit": "m", //单位 "config": { "slave": 1, // 从站地址 "address": 40001, // Modbus地址 "code": 3, // Modbus 功能码 "transform": "ADD(10)" // 数据转换，参考附录4 } }, { "id": 2, "alias": "开关", "name": "Switch", "type": 2, "frequency": 1000, "writable": 0, "unit": "m" } ], "rules": [ { "id": 1, //编号，当前device内唯一 "name": "告警规则名称", //告警规则名称 "severity": 8, //告警级别8，9，10，11，12 "description": "告警描述", //告警描述 “items”: [ { "id": 1, //告警规则关联的数据项id "operator": "<,<", //比较操作符 "operand1": "10", //阈值1 "operand2": "80" //阈值2 } ] } ] } ] }

2.12.2 网关响应

Topic: /third/standard/up/${unique_id}/config/resp

说明：网关侧返回配置文件接收结果

JSON数据格式：

{ "dataCode": "deviceConfigResponse", "data": { "resultCode":"错误码", "resultMessage":"错误信息说明", "timestamp":1474964078659 //UNIX时间戳（ms） } }

错误码说明：

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 100 | 文件接收并校验成功 |
| 101 | 文件接收失败 |
| 102 | 文件格式校验失败 |

  - 修改网关的MQTT配置

2.13.1 平台端下发mqtt参数

Topic：/third/standard/down/${unique_id}/mqtt

说明：mqtt配置中的topics中设置了subscribe，publish信息，如果不配置这两项，则使用网关中默认订阅、发布规则。

数据格式：

{
    "dataCode": "mqttParams",
    "data": {
        "uniqueId": "1234567",
        "timestamp": 1474964078659, //UNIX时间戳（ms）
        "messageId": "1651730442099", //用户自定义数值，网关在响应中需要原样返回该值
        "cmdType": 4, //控制命令类型（见附录2）
        "cmds": [
            {
                "shell": "SET_MQTT_PARAMETERS", //该命令表示修改mqtt配置参数
                "param": {
                    "mqtt_version": "3.1.1", //mqtt协议的版本号
                    "protocol": "mqtt/mqtts/ws/wss",
                    "ssl_verify": true, //是否认证服务器信息（双向认证）
                    "tls_version": "TLSv1.2",
                    "host": "anylink.io",
                    "port": 1883,
                    "keepalive_interval_s": 60, //单位秒
                    "qos": 1,
                    "retained": false,
                    "client_id": "",
                    "username": "",
                    "password": "",
                    "clean_session": true,
                    "connect_timeout_ms": 10000, //单位毫秒
                    "reconnect": true,
                    "reconnect_period_ms": 4000, //单位毫秒
                    "topics": {
                        "subscribe": [
                            {
                                "code": "DEVICE_CTRL", //topic功能码（见附录3）
                                "topic": "/third/standard/down/${unique_id}/control",
                                "qos": 0
                            }
                        ],
                        "publish": [
                            {
                                "code": "DEVICE_CTRL_RESP",
                                "topic": "/third/standard/up/${unique_id}/control/resp",
                                "qos": 0,
                                "retain": false
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}

2.13.2 网关响应

Topic：/third/standard/up/${unique_id}/mqtt/resp

JSON数据格式：

{ "dataCode": "mqttParams", "data": { "resultCode":"错误码", "resultMessage":"错误信息说明", "messageId":"用户自定义数值，原样返回", "timestamp":1474964078659 //UNIX时间戳（ms） } }

错误码：

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 命令执行成功 |
| -1 | 命令执行失败 |
| 3 | 超时 |
| 5 | 未知错误 |
| 6 | 命令格式错误（比如下发的命令不是标准的JSON格式） |

附录1：item type数据点类型

数据点注册时上传的JSON配置文件中，items- type对应的数据类型说明

| Type取值范围 | 对应的数据类型 |
| --- | --- |
| 1 | Boolean |
| 2 | Byte |
| 3 | Word |
| 4 | DWord |
| 5 | float |
| 6 | double |
| 7 | int16 |
| 8 | int32 |

附录2：控制命令类型（cmdType）

| 控制命令类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 修改数据点的值 |
| 2 | 下发串口指令 |
| 3 | 下发指令，上传一次所有数据 |
| 4 | 下发指令：修改网关MQTT配置 |
| 1000 | 设备点表下发指令 |
| 1001 | OTA升级--网关OTA |
| 1002 | OTA升级--设备OTA |

附录3：Topic Code说明

| topic code | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| REGISTER | 点表注册 | /third/standard/up/${unique_id}/config |
| REGISTER_PACKET | 分包注册 | /third/standard/up/packet/${unique_id}/config |
| REGISTER_RESP | 注册响应 | /third/standard/down/${unique_id}/config/resp |
| ATTR | 网关属性 | /third/standard/up/${unique_id}/attribute |
| DEVICE_ATTR | 设备属性 | /third/standard/up/${unique_id}/attribute |
| ITEM_DATA | 采集的设备数据 | /third/standard/up/${unique_id}/data |
| ALARM | 告警 | /third/standard/up/${unique_id}/alarm |
| HEARTBEAT | 设备心跳 | /third/standard/up/${unique_id}/hearbeat |
| DEVICE_STATE | 设备在线状态 | /third/standard/up/${unique_id}/deviceState |
| DEVICE_CTRL | 下发控制命令 | /third/standard/down/${unique_id}/control |
| DEVICE_CTRL_RESP | 控制命令执行结果 | /third/standard/up/${unique_id}/control/resp |
| OTA | OTA | /third/standard/down/${unique_id}/OTA |
| OTA_RESP | OTA响应 | /third/standard/up/${unique_id}/OTA/resp |
| CONFIG | 下发设备点表配置 | /third/standard/down/${unique_id}/config |
| CONFIG_RESP | 配置响应 | /third/standard/up/${unique_id}/config/resp |
| MQTT_PARAMS | 远程配置MQTT信息 | /third/standard/down/${unique_id}/mqtt |
| MQTT_PARAMS_RESP | MQTT配置响应 | /third/standard/up/${unique_id}/mqtt/resp |

附录4：Transform说明

| Transform | 功能说明（x表示采集数值） | 示例（x=32） |
| --- | --- | --- |
| ADD(a) | 加：x+a | ADD(10) -> 32+10 -> 42 |
| SUB(a) | 减：x-a | SUB(10) -> 32-10 -> 22 |
| MUL(a) | 乘：x·a | MUL(0.01) -> 32·0.01 -> 0.32 |
| DIV(a) | 除：x/a (a!=0) | DIV(10) -> 32/10 -> 3.2 |
| LINEAR(a,b) | 线性：a·x＋b | LINEAR(0.01,10) -> 32·0.01+10 -> 10.32 |
| BIT(a,b) | 取位：x取第a到第b位(b≥a,a,b从0开始) | BIT(4,7) - 0010 0000（32的二进制，从左至右4~7位）-> 0010 -> 2 |

附录5：LZ4数据压缩说明

若网关使用lz4压缩上传，设备数据和告警将采用如下表所示的topic进行推送。设备数据和告警内容将使用lz4压缩算法后才会推送到MQTT Broker。

| topic code | 功能说明 | 默认topic |
| --- | --- | --- |
| ITEM_DATA | 采集的设备数据 | /third/standard/up/${unique_id}/data/lz4 |
| ALARM | 告警 | /third/standard/up/${unique_id}/alarm/lz4 |